Местные нормативы

градостроительного проектирования

Беленинского сельского поселения

Сафоновского района Смоленской области

2018

- I. Нормативно-правовая база

1.1. Федеральные законы:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ;

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года                       № 188-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ;

- Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;

- Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-Ф3 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 4 мая 1999 года № 96-Ф3 «Об охране атмосферного воздуха»;

- Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 4 декабря 2007 № 329 «О физической культуре и спорте»;

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

1.2. Иные нормативные акты Российской Федерации:

- постановление Правительства Российской Федерации от 20 июня 2006 года № 384 «Об утверждении Правил определения границ зон охраняемых объектов и согласования градостроительных регламентов для таких зон»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 года № 315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2009 года № 1007 (ред. от 01.11.2012) «Об утверждении Положения об определении функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых зон»;

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 года № 1063-р «О социальных нормативах и нормах»;

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 года № 1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»;

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 года № 1047-р «О перечне национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 1 июня 2010 года № 2079 «Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

II. Строительные нормы и правила (СНиП).

Своды правил по проектированию и строительству (СП)

Свод правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденный приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 декабря 2010 № 820;

Методические рекомендации по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, утвержденными заместителем Министра образования и науки Российской Федерации А.А. Климовым 4 мая 2016 года № АК-15/02вн;

Методические рекомендации по развитию сети медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, утвержденные приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 июня 2016 года № 358;

Методические рекомендации по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций, утвержденные  Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 25 мая 2016 года № 586;

Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденные Приказом Госстроя России от 15.12.1999 № 153. МДС 13-5.2000;

СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест;

СанПиН 2.1.2882-11. Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения;

СП 2.1.7.1038-01. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов;

СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*.

- III. Цели и задачи местных нормативов градостроительного проектирования

Местные нормативы градостроительного проектирования (далее – МНГП) Беленинского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов), объектами инженерно-транспортной инфраструктуры, благоустройства территории), предупреждения и устранения негативного воздействия факторов среды обитания на население, безопасности функционирования формируемой среды, а также устойчивости в чрезвычайных ситуациях.

Согласно части 4 статьи 29 Градостроительного Кодекса Российской Федерации нормативы градостроительного проектирования поселения, городского округа устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, городского округа, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения поселения, городского округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения, городского округа.

Нормируемыми объектами местного значения являются объекты местного значения поселения, городского округа, относящиеся к следующим областям:

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

б) автомобильные дороги местного значения;

в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов;

г) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения, городского округа.

Основными задачами проекта МНГП являются:

1) проведение комплексного анализа территории муниципального образования;

2) расчет с учетом проведенного анализа:

- показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципального образования объектами местного значения,

- показателей территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования;

3) установление правил и области применения расчетных показателей, содержащихся в МНГП, в целях создания нормативных показателей градостроительного проектирования для подготовки документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий.

IV. Общая организация и зонирование территории

Беленинского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области

- Территория сельского поселения определена в границах, утвержденных областным законом от 28.12.2004 № 134-з «О наделении статусом муниципального района муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области, об установлении границ муниципальных образований, территории которых входят в его состав, и наделении их соответствующим статусом».

- Территория сельского поселения составляет 112,04 кв.км.

- Территорию сельского поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории природопользования населения, рекреационные земли, земли для развития поселения.

- В состав территории сельского поселения входят земли независимо от форм собственности и их целевого назначения.

В состав территории сельского поселения входят следующие населенные пункты:

деревня Беленино

деревня Дурово

деревня Залазно

деревня Клинка

деревня Кашкино

деревня Королево

деревня Мишенино

деревня Плоское

деревня Покровское

деревня Семеновщина

деревня Сергеевское

деревня Троица

деревня Шубино

- Общая численность населения – 888 человека.

При определении перспектив развития поселения  учитываются:

- - численность населения на расчетный период;

- - местоположение поселения в системе расселения области и муниципального района:

- - историко-культурное значение поселения, а также населенных пунктов, входящих в его состав:

- - прогноз социально-экономического развития территории;

- - санитарно-эпидемиологическую и экологическую обстановку территории.

Территория Беленинского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области подразделяется на следующие функциональные зоны:

- жилая;

- общественно-деловая;

- производственная;

- инженерной инфраструктуры;

- транспортной инфраструктуры;

- рекреационного назначения;

- сельскохозяйственного использования;

- специального назначения;

- территории акваторий;

- территории объектов культурного наследия.

В границах функциональных зон поселения устанавливаются территориальные зоны, состав и особенности использования которых определяются правилами землепользования и застройки поселения.

Показатели плотности застройки участков территориальных зон.

Основными показателями плотности застройки являются:

- коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка (квартала);

- коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала).

Показатели плотности застройки участков территориальных зон  установлены в соответствии с таблицей 1.

таблица 1

| Территориальные зоны | Коэффициент застройки | Коэффициент плотности застройки |
| --- | --- | --- |
| Жилая Застройка многоквартирными жилыми домами малой и средней этажности Застройка блокированными жилыми домами с приквартирными земельными участками Застройка одно-, двухквартирными жилыми домами с приусадебными земельными участками | 0,4 0,3 0,2 | 0,8 0,6 0,4 |
| Общественно-деловая Многофункциональная застройка Специализированная общественная застройка | 1,0 0,8 | 3,0 2,4 |
| Производственная Промышленная Научно-производственная Коммунально-складская | 0,8 0,6 0,6 | 2,4 1,0 1,8 |
| <*> Без учета опытных полей и полигонов, резервных территорий и санитарно-защитных зон. Примечания. 1. Для жилых, общественно-деловых зон коэффициенты застройки и коэффициенты плотности застройки приведены для территории квартала (брутто) с учетом необходимых по расчету учреждений и предприятий обслуживания, гаражей; стоянок для автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства. Для производственных зон указанные коэффициенты приведены для кварталов производственной застройки, включающей один или несколько объектов. 2. При подсчете коэффициентов плотности застройки площадь этажей определяется по внешним размерам здания. Учитываются только надземные этажи, включая мансардные. Подземные этажи зданий и сооружений не учитываются. Подземное сооружение не учитывается, если поверхность земли (надземная территория) над ним используется под озеленение, организацию площадок, автостоянок и другие виды благоустройства. 3. Границами кварталов являются красные линии. 4. При реконструкции сложившихся кварталов жилых, общественно-деловых зон (включая надстройку этажей, мансард) необходимо предусматривать требуемый по расчету объем учреждений и предприятий обслуживания для проживающего в этих кварталах населения. Допускается учитывать имеющиеся в соседних кварталах учреждения обслуживания при соблюдении нормативных радиусов их доступности (кроме дошкольных учреждений и начальных школ). В условиях реконструкции существующей застройки плотность застройки допускается повышать, но не более чем на 30% при соблюдении санитарно- гигиенических и противопожарных норм. |  |  |

Прогнозная численность населения в населенных пунктах поселения

таблица 2

| Населенный пункт | численность населения (постоянного) (чел) | Планируемая численность населения (постоянного и сезонного, c учетом ЛПХ) (чел) |
| --- | --- | --- |
| Деревня Беленино | 404 | 534 |
| деревня Дурово | 1 | 1 |
| деревня Залазно | 1 | 1 |
| деревня Кашкино | 10 | 10 |
| деревня Королево | 0 | 0 |
| деревня Мишенино | 409 | 453 |
| деревня Плоское | 0 | 0 |
| деревня Покровское | 6 | 6 |
| деревня Семеновщина | 7 | 7 |
| деревня Сергеевское | 4 | 4 |
| деревня Троица | 32 | 43 |
| деревня Шубино | 14 | 4 |
| ИТОГО | 888 | 1128 |

4.1. Жилая зона.

Нормативы жилищной обеспеченности.

Одними из важнейших характеристик показателя жизненного стандарта являются качество и количество жилого фонда.

Состояние жилого фонда Беленинского сельского поселения имеет следующие характерные черты:

- общая площадь жилого фонда составляет 24,10 тыс.кв.м;

- около 75 % в среднем по поселению является частной собственностью;

- средняя обеспеченность населения жилым фондом около 28 кв.м на человека;

- ветхий и аварийный жилой фонд составляет около 45 % общего объема жилья.

Распределение жилищного фонда

Беленинского поселения по видам собственности

таблица 3

| Название поселения | Жилой фонд, всего |  | в т.ч. по формам собственности |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обобществлённый жилой фонд |  |  |  |  |  | Жилой фонд в личной собственности граждан |  |
|  |  |  | Всего |  | Муниципальный |  | Ведомственный |  |  |  |
|  | тыс.м2 общей площади | % | тыс.м2 | % | тыс.м2 | % | тыс.м2 | % | тыс.м2 | % |
| Беленинское сельское поселение | 24,10 | 100,00 | 6,10 | 258,31 | 0,10 | 0,41 | 6,00 | 24,90 | 18,00 | 74,69 |

Этажность жилого фонда Беленинского сельского поселения

таблица  4

| Название поселения | Жилой фонд, всего |  | Этажность (по общей площади), тыс.м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-этажные |  | 2 – 3-этажные |  | 4-этажные |  | 5-этажные и выше |  |
|  | тыс.м2 общей площади | % | тыс.м2 | % жилого фонда | тыс.м2 | % ветхого фонда | тыс.м2 | % ветхого фонда | тыс.м2 | % ветхого фонда |
| Беленинское сельское поселение | 24,10 | 100,00 | 20,10 | 83,40 | 4,00 | 16,60 | Н.д. | - | Н.д. | - |

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) минимальная площадь земельных участков:

- для размещения индивидуального жилого дома коттеджного типа – 600 кв.метров;

- для размещения блок секции индивидуальные жилые  дома блокированного типа – 400 кв.метров;

- для размещения индивидуальные жилые дома усадебного типа (индивидуальные (одноквартирные) жилые дома  с правом содержания мелкого скота и птицы) – 1200 кв.метров;

- для размещения объектов дошкольного, начального, общего и среднего (полного) общего образования – в соответствии с СанПиН 2.4.1.2660-10. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (Зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 27.08.2010 № 18267), СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. (Зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993);

- для размещения многоквартирных домов – в соответствии с Методическими указаниями по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах, утвержденными Приказом Минземстроя Российской Федерации от 26.08.1998 № 59 «Об утверждении Методических указаний по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах»;

- для ведения личного подсобного хозяйства – 2000 кв.метров;

- земельные участки огородничества – 400 кв.метров;

- земельные участки садоводства – 600 кв.метров;

- земельные участки садоводческих и огороднических обществ – 600 кв.метров;

- для размещения объектов иных видов разрешенного использования – в соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и со статьей 17 части II настоящих Правил;

2) максимальная площадь земельных участков:

- для размещения индивидуального жилого дома коттеджного типа – 4000 кв.метров;

- для размещения блок секции индивидуальные жилые дома блокированного типа – 800 кв.метров;

- для размещения индивидуальные жилые дома усадебного типа (индивидуальные (одноквартирные) жилые дома с правом содержания мелкого скота и птицы) – 6000 кв.метров;

- для размещения объектов дошкольного, начального, общего и среднего (полного) общего образования – в соответствии с СанПиН 2.4.1.2660-10. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (Зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 27.08.2010 № 18267), СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. (Зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993);

- для размещения многоквартирных домов – в соответствии с Методическими указаниями по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах, утвержденными Приказом Минземстроя Российской Федерации от 26.08.1998 № 59 «Об утверждении Методических указаний по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах»;

- для ведения личного подсобного хозяйства – 6000 кв.метров;

- земельные участки огородничества – 2000 кв.метров;

- земельные участки садоводства – 2000 кв.метров;

- земельные участки садоводческих и огороднических обществ – 2000 кв.метров;

- для размещения объектов иных видов разрешенного использования – в соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и со статьей 17 части II настоящих Правил;

3) предельное максимальное значение коэффициента использования территории:

- для участков индивидуальной жилой застройки устанавливается в соответствии с действующими нормативными документами, техническими регламентами и проектами планировки;

4) минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков:

- в случаях примыкания к соседним зданиям (при обязательном наличии брандмауэрных стен) – 0 метров;

- в иных случаях – 3 метра;

5) максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений сооружений устанавливаются в соответствии со статьей 20 части II настоящих Правил;

6) максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков – 3 этажа;

7) максимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельных участков устанавливается не более 20 метров;

8) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения (за исключением объектов дошкольного, начального и среднего общего образования), включая объекты основных видов использования, на территории земельных участков – 300 кв.метров;

9) максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории зоны, – V;

10) минимальные размеры озелененной территории земельных участков устанавливаются в соответствии с действующими нормативными документами, техническими регламентами и проектами планировки;

11) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков устанавливается в соответствии с действующими нормативными документами, техническими регламентами и проектами планировки.

4.2. Общественно-деловая зона.

Система культурно-бытового обслуживания поселения в настоящее время находится в стадии формирования как структурно, так и по номенклатуре, количеству и техническому состоянию объектов.

- Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями, размещенными в жилой застройке, как правило, должно быть не более указанного в таблице 5.

- таблица 5

| Учреждения и предприятия обслуживания | Радиус обслуживания, м |
| --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения в сельских поселениях при одно- и двухэтажной застройке | - 500 |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | - 500 |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания местного значения в сельских поселениях | - 2000 |
| Отделения связи и филиалы сберегательного банка | - 500 |

Доступность поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и аптек в сельской местности принимается в пределах 30 минут (с использованием транспорта).

- В сельской местности размещение общеобразовательных учреждений должно соответствовать транспортной доступности не превышающей в одну сторону 30 минут.

- Транспортному обслуживанию подлежат учащиеся сельских общеобразовательных учреждений, проживающие на расстоянии свыше 1 км от учреждения. Подвоз учащихся осуществляется на транспорте, предназначенном для перевозки детей.

- Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке должен быть не более 500 метров.

- Остановка транспорта оборудуется навесом, огражденным с трех сторон, защищена барьером от проезжей части дороги, имеет твердое покрытие и обзорность не менее 250 метров со стороны дороги.

- Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше предельно допустимого транспортного обслуживания, а также при транспортной недоступности в период неблагоприятных погодных условий предусматривается пришкольный интернат из расчета 10% мест общей вместимости учреждения.

Важным элементом формирования социальной инфраструктуры поселения  является насыщение всех уровней обслуживания достаточным количеством объектов.

Анализ современного состояния обеспеченности населения учреждениями обслуживания выявил следующие особенности:

- диспропорция по территории района в обеспеченности населения учреждениями обслуживания за счет высокого уровня в г. Сафоново и низких показателей в сельских поселениях, в том числе Беленинском;

- отставание от нормативных рекомендаций обеспеченности населения учреждениями дошкольного образования, культуры и спорта, способствующими формированию здорового образа жизни;

- сокращение количества учреждений обслуживания в связи с аварийным состоянием зданий и недофинансированием.

Современный подход к развитию культурно-бытового обслуживания требует определенной его перестройки. Необходим более гибкий подход к решению вопросов социальной сферы и повышения качества ее функционирования.

Генеральный план предлагает два приоритетных направления развития основных видов учреждений обслуживания, способствующих формированию заложенной в проекте многоуровневой системы обслуживания:

- увеличение емкости учреждений обслуживания  до нормативных значений или до насыщения спроса для всех населенных пунктов района за счет строительства новых объектов, восстановления ранее закрытых, капитального ремонта и реконструкции действующих;

- оптимизация  структуры и реорганизация сети  отраслей социальной сферы с целью удовлетворения потребностей населения для всех уровней обслуживания, использование предприятий обслуживания новых форматов.

Детские дошкольные учреждения являются элементом повседневного обслуживания и формируют его поселенческий и местный уровни. Все населенные пункты должны быть обеспечены этим видом обслуживания в соответствии с демографической структурой населения.

Характеристика современного использования

Территории

таблица 6

| № п/п | Наименование показателей |  | Един. измерения |  | Современное состояние |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Площадь территории муниципального образования Беленинского сельского поселения |  | га |  | 11293,58 |  |  |  |
| 1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта Дурово |  | га |  | 40,14 |  |  |  |
| 2 | Территории жилой застройки: |  | га |  | 0,31 |  |  |  |
| 2.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания |  | га |  | 0,31 |  |  |  |
| 3 | Территории сельскохозяйственного использования: |  | га |  | 27,68 |  |  |  |
| 3.1 | Огородов и хозяйственных построек населения |  | га |  | 0,4 |  |  |  |
| 3.2 | Сельскохозяйственных угодий (сенокошения и выпаса скота гражданами) |  | га |  | 26,14 |  |  |  |
| 3.4 | Животноводства |  | га |  | 1,09 |  |  |  |
| 4 | Территория рекреационного назначения: |  | га |  | 12,15 |  |  |  |
| 4.1 | Сельские природные территории |  | га |  | 12,15 |  |  |  |
| 1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта Королево |  | га |  | 50,95 |  |  |  |
| 2 | Территории сельскохозяйственного использования: |  | га |  | 50,95 |  |  |  |
| 2.1 | Сельскохозяйственных угодий (сенокошения и выпаса скота гражданами) |  | га |  | 50,95 |  |  |  |
| 1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта Залазно |  | га |  | 20,23 |  |  |  |
| 2 | Территории жилой застройки: |  | га |  | 0,47 |  |  |  |
| 2.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания |  | га |  | 0,47 |  |  |  |
| 3 | Территории рекреационного назначения: |  | га |  | 17,19 |  |  |  |
| 3.2 | Сельских природных территорий |  | га |  | 17,19 |  |  |  |
| 4 | Территории сельскохозяйственного использования: |  | га |  | 2,19 |  |  |  |
| 4.2 | Огородов и хозяйственных построек населения |  | га |  | 2,19 |  |  |  |
| 5 | Территория объектов культурного наследия: |  | га |  | 0,38 |  |  |  |
| 1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта Беленино |  | га |  | 328,57 |  |  |  |
| 2 | Территории жилой застройки: |  | га |  | 23,96 |  |  |  |
| 2.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания |  | га |  | 23,02 |  |  |  |
| 2.2 | Малоэтажной жилой застройки |  | га |  | 0,94 |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателей |  | Един. измерения |  | Современное состояние |  |  |  |
| 3 | Территории транспортной инфраструктуры: |  | га |  | 7,81 |  |  |  |
| 3.1 | Улично-дорожной сети |  | га |  | 7,81 |  |  |  |
| 4 | Территории рекреационного назначения: |  | га |  | 71,15 |  |  |  |
| 4.1 | Сельских природных территорий |  | га |  | 68,22 |  |  |  |
| 4.2 | Территория парков, скверов и бульваров |  |  |  | 2,93 |  |  |  |
| 5 | Территории сельскохозяйственного использования: |  | га |  | 219,01 |  |  |  |
| 5.1 | Огородов и хозяйственных построек населения |  | га |  | 52,61 |  |  |  |
| 5.2 | Сельскохозяйственных угодий (сенокошения и выпаса скота гражданами) |  | га |  | 166,4 |  |  |  |
| 6 | Территории акваторий |  | га |  | 2,25 |  |  |  |
| 6.1 | Поселковых акваторий |  | га |  | 2,25 |  |  |  |
| 7 | Территории инженерной инфраструктуры: |  | га |  | 1,83 |  |  |  |
| 7.1 | Водоснабжения и очистки стоков |  | га |  | 1,83 |  |  |  |
| 8 | Общественно-деловые территории: |  | га |  | 2,18 |  |  |  |
| 8.1 | Культурно-досугового назначения |  | га |  | 0,12 |  |  |  |
| 8.2 | Административно-делового назначения |  | га |  | 0,19 |  |  |  |
| 8.3 | Торгового назначения |  | га |  | 0,16 |  |  |  |
| 8.4 | Учебно-образовательного назначения |  | га |  | 1,71 |  |  |  |
| 9 | Территории объектов культурного наследия: |  | га |  | 0,38 |  |  |  |
| 1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта Шубино |  | га |  | 61,53 |  |  |  |
| 2 | Территории жилой застройки: |  | га |  | 4,2 |  |  |  |
| 2.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания |  | га |  | 4,2 |  |  |  |
| 3 | Территории транспортной инфраструктуры: |  | га |  | 1,68 |  |  |  |
| 3.1 | Улично-дорожной сети |  | га |  | 1,68 |  |  |  |
| 4 | Территории рекреационного назначения: |  | га |  | 7,92 |  |  |  |
| 4.1 | Сельских природных территорий |  | га |  | 7,92 |  |  |  |
| 5 | Территории сельскохозяйственного использования: |  | га |  | 47,16 |  |  |  |
| 5.2 | Огородов и хозяйственных построек населения |  | га |  | 13,22 |  |  |  |
| 5.3 | Сельскохозяйственных угодий (сенокошения и выпаса скота гражданами) |  | га |  | 33,94 |  |  |  |
| 6 | Территория акваторий: |  | га |  | 0,27 |  |  |  |
| 6.2 | Поселковых акваторий |  | га |  | 0,27 |  |  |  |
| 7 | Территории специального назначения: |  | га |  | 0,3 |  |  |  |
| 7.1 | Ритуального назначения |  | га |  | 0,3 |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателей |  | Един. измерения |  | Современное состояние |  |  |  |
| 1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта Сергеевское |  | га |  | 46,89 |  |  |  |
| 2 | Территории жилой застройки: |  | га |  | 1,13 |  |  |  |
| 2.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания |  | га |  | 1,13 |  |  |  |
| 3 | Территории рекреационного назначения: |  | га |  | 3,53 |  |  |  |
| 3.1 | Сельских природных территорий |  | га |  | 3,53 |  |  |  |
| 4 | Территории сельскохозяйственного использования: |  | га |  | 40,62 |  |  |  |
| 4.1 | Сельскохозяйственных угодий (сенокошения и выпаса скота гражданами) |  | га |  | 32,8 |  |  |  |
| 4.2 | Огородов и хозяйственных построек населения |  | га |  | 7,82 |  |  |  |
| 5 | Территории транспортной инфраструктуры: |  | га |  | 0,78 |  |  |  |
| 5.1 | Улично-дорожной сети |  | га |  | 0,78 |  |  |  |
| 6 | Территория акваторий: |  | га |  | 0,83 |  |  |  |
| 6.1 | Поселковых акваторий |  | га |  | 0,83 |  |  |  |
| 1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта Покровское |  | га |  | 37,24 |  |  |  |
| 2 | Территории жилой застройки: |  | га |  | 2,27 |  |  |  |
| 2.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания |  | га |  | 2,27 |  |  |  |
| 3 | Территории транспортной инфраструктуры: |  | га |  | 1,34 |  |  |  |
| 3.1 | Улично-дорожной сети |  | га |  | 1,34 |  |  |  |
| 4 | Территории сельскохозяйственного использования: |  | га |  | 33,55 |  |  |  |
| 4.1 | Сельскохозяйственных угодий (сенокошения и выпаса скота гражданами) |  | га |  | 28,80 |  |  |  |
| 4.2 | Огородов и хозяйственных построек населения |  | га |  | 4,75 |  |  |  |
| 5 | Территория акваторий: |  | га |  | 0,08 |  |  |  |
| 5.1 | Поселковых акваторий |  | га |  | 0,08 |  |  |  |
| 1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта Плоское |  | га |  | 20,94 |  |  |  |
| 2 | Территории сельскохозяйственного использования: |  | га |  | 20,94 |  |  |  |
| 2.1 | Сельскохозяйственных угодий (сенокошения и выпаса скота гражданами) |  | га |  | 20,94 |  |  |  |
| 1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта Кашкино |  | га |  | 20,56 |  |  |  |
| 2 | Территории жилой застройки: |  | га |  | 1,46 |  |  |  |
| 2.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания |  | га |  | 1,46 |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателей |  | Един. измерения |  | Современное состояние |  |  |  |
| 3 | Территории транспортной инфраструктуры: |  | га |  | 0,43 |  |  |  |
| 3.1 | Улично-дорожной сети |  | га |  | 0,43 |  |  |  |
| 4 | Территории сельскохозяйственного использования: |  | га |  | 18,67 |  |  |  |
| 4.1 | Огородов и хозяйственных построек населения |  | га |  | 3,37 |  |  |  |
| 4.2 | Сельскохозяйственных угодий (сенокошения и выпаса скота гражданами) |  | га |  | 15,4 |  |  |  |
| 1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта Мишенино |  | га |  | 111,4 |  |  |  |
| 2 | Территории жилой застройки: |  | га |  | 8,7 |  |  |  |
| 2.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания |  | га |  | 6,26 |  |  |  |
| 2.2 | Малоэтажной жилой застройки |  |  |  | 2,44 |  |  |  |
| 3 | Территории транспортной инфраструктуры: |  | га |  | 2,53 |  |  |  |
| 3.1 | Улично-дорожной сети |  | га |  | 2,51 |  |  |  |
| 4 | Территории рекреационного назначения: |  | га |  | 11,03 |  |  |  |
| 4.1 | Сельских природных территорий |  | га |  | 11,03 |  |  |  |
| 5 | Территории сельскохозяйственного использования: |  | га |  | 88,57 |  |  |  |
| 5.1 | Огородов и хозяйственных построек населения |  | га |  | 18,43 |  |  |  |
| 5.2 | Сельскохозяйственных угодий (сенокошения и выпаса скота гражданами) |  | га |  | 70,14 |  |  |  |
| 6 | Территория акваторий: |  | га |  | 0,46 |  |  |  |
| 6.1 | Поселковых акваторий |  | га |  | 0,46 |  |  |  |
| 7 | Общественно-деловые территории |  |  |  | 0,11 |  |  |  |
| 7.1 | Торгового назначения |  |  |  | 0,11 |  |  |  |
| 1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта Троица |  | га |  | 117,08 |  |  |  |
| 2 | Территории жилой застройки: |  | га |  | 6,29 |  |  |  |
| 2.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания |  | га |  | 6,29 |  |  |  |
| 3 | Территории транспортной инфраструктуры: |  | га |  | 2,35 |  |  |  |
| 3.1 | Улично-дорожной сети |  | га |  | 2,35 |  |  |  |
| 4 | Территории рекреационного назначения: |  | га |  | 22,78 |  |  |  |
| 4.1 | Сельских природных территорий |  | га |  | 22,78 |  |  |  |
| 5 | Территории сельскохозяйственного использования: |  | га |  | 83,14 |  |  |  |
| 5.2 | Огородов и хозяйственных построек населения |  | га |  | 12,47 |  |  |  |
| 5.2 | Сельскохозяйственных угодий (сенокошения и выпаса скота гражданами) |  | га |  | 70,67 |  |  |  |
| 6 | Территория акваторий: |  | га |  | 1,18 |  |  |  |
| 6.1 | Поселковых акваторий |  | га |  | 1,18 |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование показателей |  | Един. измерения |  | Современное состояние |  |  |
| 7 |  | Территории специального назначения: |  | га |  | 1,34 |  |  |
| 7.1 |  | Ритуального назначения |  | га |  | 1,34 |  |  |
| 1 |  | Территории в сложившейся границе населенного пункта Семеновщина |  | га |  | 61,23 |  |  |
| 2 |  | Территории жилой застройки: |  | га |  | 4,69 |  |  |
| 2.1 |  | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания |  | га |  | 4,69 |  |  |
| 3 |  | Территории транспортной инфраструктуры: |  | га |  | 4,57 |  |  |
| 3.1 |  | Улично-дорожной сети |  | га |  | 4,57 |  |  |
| 4 |  | Территории рекреационного назначения: |  | га |  | 13,83 |  |  |
| 4.1 |  | Сельских природных территорий |  | га |  | 13,83 |  |  |
| 5 |  | Территории сельскохозяйственного использования: |  | га |  | 37,27 |  |  |
| 5.2 |  | Огородов и хозяйственных построек населения |  | га |  | 12,58 |  |  |
| 5.3 |  | Сельскохозяйственных угодий (сенокошения и выпаса скота гражданами) |  |  |  | 24,69 |  |  |
| 6 |  | Зоны акваторий: |  | га |  | 0,87 |  |  |
| 6.1 |  | Поселковых акваторий |  | га |  | 0,87 |  |  |

Оценка обеспеченности в клубах и учреждениях культуры

таблица  7

| № п/п |  | Наименование сельского поселения | Расчетная потребность, всего |  | Численность населения |  | Существующие ёмкости - всего (мест) |  | % обеспе-ченности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
|  |  | Беленинское сельское поселение | 128,1 |  | 873 |  | 350 |  | 273,224 |  |
| № п/п | Наименование показателей |  |  | Единица измерения |  | Современное состояние |  | Расчетный срок |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |
| 1.1 | общеобразовательные учреждения |  |  | мест |  | 60 |  | 60 |  |  |
| 1.2 | учреждения культуры |  |  | мест |  | 50 |  | 50 |  |  |
| 1.3 | библиотеки |  |  | м2 общей площади |  | 45 |  | 45 |  |  |
| 1.4 | учреждения торговли |  |  | м2 торговой площади |  | 137,7 |  | 137,7 |  |  |
| 1.5 | учреждения здравоохранения |  |  | численность персонала |  | 5 |  | 5 |  |  |

Цели общественно-деловой зоны:

- развитие на основе существующих и вновь осваиваемых территорий населенных пунктов для размещения объектов, характерных для населенных пунктов – для объектов общественно-делового значения;

- создание условий для размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктур.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства:

1) минимальная площадь земельных участков устанавливается – в соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

2) минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков:

а) стен зданий, строений, сооружений без окон – 0 метров;

б) стен зданий, строений, сооружений с окнами:

- на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещенность по границам сопряженных земельных участков, по границам земельных участков, отделенных территориями общего пользования, или по границам территорий, на которых земельные участки не сформированы, но не менее 10 метров;

- в случае примыкания к территориям (земельным участкам), расположенным в границах территориальных зон, градостроительными регламентами которых не установлены виды разрешенного использования, для которых необходимо обеспечение нормативной инсоляции и освещенности, допускается минимальный отступ от границ участков, не совпадающих с красными линиями, – 3 метра;

в) стен зданий по границам земельных участков, совпадающим с красными линиями улиц и проездов, кроме учреждений образования и воспитания, – 0 метров;

3) максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков устанавливается в соответствии с действующими нормативными  документами, техническими регламентами и проектами планировки;

4) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения на территории земельных участков не устанавливается;

5) максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории земельных участков, – V (за исключением автовокзалов и объектов внутригородского транспорта);

6) минимальная доля озелененной территории устанавливается равным 60%;

7) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков устанавливается в соответствии с таблицей 9;

8) минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков устанавливается в соответствии с таблицей;

9) минимальное количество мест для хранения (технологического отстоя) грузового автотранспорта на территории земельных участков устанавливается в соответствии с таблицей 9.

Минимальная допустимая площадь озелененной территории земельных участков

таблица 8

| № п/п | Вид использования | Минимальная площадь озелененных территорий |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Многоквартирные жилые дома <*> | 23 квадратных метра на 100 кв. метров общей площади квартир в объекте капитального строительства на участке |
| 2 | скверы, бульвары | 75% - при площади до 50 га; 70% - при площади свыше 50 га |
| 3 | Парки | 80% территории земельного участка при площади участка менее 1 га; 75% - при площади от 1 до 5 га; 70% - при площади от 5 до 20 га; 65% - при площади свыше 20 га |
| 4 | Сельские природные территории | 95% территории земельного участка |
| 5 | Пляжи | 10% территории земельного участка при площади участка менее 1 га; 20% - при площади от 1 до 5 га; 30% - при площади от 5 до 20 га; 40% - при площади свыше 20 га |
| 6 | Комплексы аттракционов, луна-парков, аквапарков | 0% территории земельного участка при площади участка менее 1 га; 10% - при площади от 1 до 5 га; 20% - при площади от 5 до 20 га; 30% - при площади свыше 20 га |
| 7 | Больничные учреждения, санаторно-курортные учреждения, объекты социального обеспечения, объекты для оздоровительных целей, зеленые насаждения, выполняющие специальные функции | 60% территории земельного участка |
| 8 | Объекты дошкольного, начального и среднего общего образования (школы) | 50% территории земельного участка |
| <*> Нормативная минимальная площадь озелененной территории в квартале складывается из площади зеленых насаждений общего пользования и площадей озелененных территорий на земельных участках. |  |  |

Минимальное количество машино-мест

таблица 9

| № п/п | Вид использования | Минимальное количество машино-мест на следующее число расчетных единиц |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Индивидуальные жилые дома, дачи, садоводства | 1 машино-место на земельный участок |
| 2 | Объекты дошкольного, начального и среднего общего образования | 1 машино-место на 5 работников |
| 3 | Объекты среднего и высшего профессионального образования | 1 машино-место на 4 работника, а также 1 машино-место на 15 учащихся |
| 4 | Гостиницы высших категорий (4-5 «звезд») | 13 машино-мест на 100 гостиничных мест |
| 5 | Гостиницы иных категорий | 9 машино-мест на 100 гостиничных мест |
| 1 | 2 | 3 |
| 6 | Объекты культуры, обслуживающей, административной, общественной, производственной деятельности, в том числе рассчитанные на прием посетителей | 1 машино-место на 5 работников в максимальную смену, а также 1 машино-место на 10 единовременных посетителей при их максимальном количестве |
| 7 | Объекты физической культуры и спорта | 1 машино-место на 10 единовременных посетителей (включая зрителей) при их максимальном количестве |
| 8 | Больничные, санаторно-курортные учреждения, объекты социального обеспечения | 1 машино-место на 20 койко-мест, а также 1 машино-место на 5 работников |
| 9 | Объекты для оздоровительных целей (кемпинги и т.п.) | 1 машино-место на 1 гостиничный номер |
| 10 | Торговые центры, универмаги, магазины с площадью торговых залов: |  |
|  | до1000 м2 | 1 машино-место на 30 м2 торговой площади |
|  | более 1000 м 2 | 1 машино-место на 15 м2 торговой площади |
| 11 | Рынки | 1 машино-место на 3 торговых мест |
| 12 | Рестораны и кафе | 1 машино-место на 6 посадочных мест |
| 13 | Кинотеатры, музеи, выставки | 1 машино-место на 7 зрительных мест |
| 14 | Спортивные здания и сооружения с трибунами вместимостью более 500 зрителей | 1 машино-место на 10 зрительских мест |
| 15 | Станция технического обслуживания, моечные пункты | 1 машино-место на 1 пост |
| 16 | Мотели, кемпинги | 1 машино-место на 2 спальных места |
| 17 | Земельные участки садов, скверов, парков, пляжей, комплексов аттракционов, луно-парков, аквапарков, специальных парков | 3 машино-места на 1 га территории земельного участка |
| 18 | Кладбища | 10 машино-мест на 1 га территории земельного участка |
| <*> Нормативное минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта в границах квартала складывается из количества машино-мест на общественных местах хранения индивидуального автотранспорта, расположенных в границах квартала, и машино-мест на земельных участках. |  |  |

4.3. Производственная зона.

Цели выделения зоны:

- развитие на основе существующих и вновь осваиваемых территорий населенных пунктов и земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения для размещения объектов, характерных для размещения объектов промышленности (производственных объектов);

- формирование и развитие зоны размещения производственных объектов II-V класса санитарной классификации;

- обеспечение правовых условий формирования промышленных и производственно-коммунальных предприятий и объектов II-V. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) минимальная площадь земельных участков устанавливается в соответствии с действующими нормативными документами, техническими регламентами и проектами планировки;

2) минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков не устанавливаются;

3) максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков устанавливается в соответствии с действующими нормативными документами, техническими регламентами и проектами планировки;

4) максимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельных участков устанавливается в соответствии с действующими нормативными документами, техническими регламентами и проектами планировки;

5) максимальная общая площадь объектов капитального строительства устанавливается в соответствии с действующими нормативными документами, техническими регламентами и проектами планировки;

6) максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории земельных участков, – II;

7) минимальная доля озелененной территории земельных участков устанавливается в соответствии с таблицей 8;

8) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков устанавливается в соответствии с таблицей 9.

Перечень предприятий основных источников загрязнений

и их санитарно-защитные зоны

таблица 10

| № п/п | Наименование предприятий и объектов инфраструктуры | Класс санитарной опасности | Размер санитарно-защитной зоны | Нормативный документ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | территории разработки полезных ископаемых | IV | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 2 | пилорама | IV | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 3 | сельские кладбища | V | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 4 | склад ГСМ | IV | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 5 | трассовая мастерская | IV | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 6 | животноводческая ферма | IV | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 7 | склад | V | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 8 | свалка твердых бытовых отходов | II | 500 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |

4.4. Зоны инженерной инфраструктуры.

Цель выделения зоны:

- развитие на основе существующих и вновь осваиваемых территорий населенных пунктов и земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения для размещения объектов, характерных для размещения объектов инженерно-технического обеспечения населения:

- формирование и развитие зоны размещения объектов электроснабжения, водоснабжения и очистки стоков, связи;

- формирование комплексов объектов инженерной инфраструктуры.

Электроснабжение.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) минимальная площадь земельных участков устанавливается в размере:

- для понизительных подстанций напряжением 35 кВ и выше следует принимать не более 0,6 га;

- для строительства закрытых электрических подстанций при отсутствии иных расчетных данных должна приниматься не менее: 0,5 га при 110 кВ; 1,4 га при 220 кВ; 2,0 га при 330 кВ;

- для размещения отдельно стоящих и пристроенных трансформаторных подстанций разного типа с учетом устройства контура заземления и захода кабельных линий 10 и 0,4 кВ, при отсутствии иных расчетных данных, надлежит принимать в соответствии с таблицей 11.

Минимальные площади земельных участков для размещения

трансформаторных подстанций

таблица 11

| Наименование объектов | Минимальная площадь участка, кв.м. |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Распределительная трансформаторная подстанция с двумя трансформаторами мощностью до 2500 кВА | 375 |
| Трансформаторная подстанция на два трансформатора мощностью до 2500 кВА | 144 |

2) минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков устанавливается в соответствии с действующими нормативными  документами, техническими регламентами и проектами планировки;

3) максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков устанавливается в соответствии с действующими нормативными  документами, техническими регламентами и проектами планировки;

4) максимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельных участков устанавливается в соответствии с действующими нормативными  документами, техническими регламентами и проектами планировки;

5) максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории земельных участков, – III;

Водоснабжение и очистка стоков.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) максимальная площадь земельных участков для станций очистки воды в зависимости от их производительности, тыс.м3/сут, следует принимать по проекту, но не более, га:

до 0,8                                                                             1

св. 0,8 до 12                                                                  2

"   12  "  32                                                                     3

"   32  "  80                                                                     4

"   80  " 125                                                                    6

"  125  " 250                                                                  12

"  250  " 400                                                                  18

"  400  " 800                                                                  24

2) ориентировочные размеры участков для размещения сооружений систем водоотведения следует принимать в соответствии с таблицей 12 и другими действующими нормативными документами.

таблица 12

| Производительность очистных сооружений канализации, тыс. м3/сут | Размеры земельных участков, га |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | очистных сооружений | иловых площадок | биологических прудов глубокой очистки сточных вод |
| до 0,7 | 0,5 | 0,2 | - |
| св. 0,7 до 17 | 4 | 3 | 3 |
| св. 17 до 40 | 6 | 9 | 6 |
| св. 40 до 130 | 12 | 25 | 20 |
| св. 130 до 175 | 14 | 30 | 30 |
| св. 175 до 280 | 18 | 55 | - |

3) максимальная площадь земельных участков очистных сооружений локальных систем канализации и их санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от грунтовых условий и количества сточных вод, но не более 0,25 га, в соответствии с требованиями СП 32.13330. Размеры земельных участков для станций очистки воды в зависимости от их производительности, тыс. м3/сут, следует принимать по проекту, но не более, га:

до 0,8                                                                                       1

св. 0,8 до 12                                                                            2

"   12  "  32                                                                               3

"   32  "  80                                                                               4

"   80  " 125                                                                              6

"  125  " 250                                                                           12

"  250  " 400                                                                           18

"  400  " 800                                                                           24

4) ориентировочные размеры участков для размещения сооружений систем водоотведения

таблица 13

| Наименование объекта | Размер участка без учета санитарно-защитной зоны | Минимальное расстояние до жилых и общественных зданий, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Очистные сооружения поверхностных сточных вод закрытого типа, производительность тыс. м3/сутки | (размер может быть изменен по расчету) | (санитарно-защитная зона, может быть изменена по расчету) |
| До 1 | 0,3 га | 50 |
| От 1 до 5 | 0,5 га | 50 |
| От 5 до 10 | 0,8 га | 50 |
| От 10 до 50 | 1,5 га | 50 |
| От 50 до 100 | 3 га | 50 |
| От 100 до 200 | 4,5 га | 50 |
| Внутриквартальная канализационная насосная станция | 10х10 м | 20 |
| Эксплуатационные площадки вокруг шахт тоннельных коллекторов | 20х20 м | Не менее 20 м от оси коллектора |
| Регулирующие резервуары, рабочий объем тыс. м3 | (размер может быть уменьшен по расчету) |  |
| До 5 | 0,3 га | 20 |
| От 5 до 10 | 0,6 га | 20 |
| От 10 до 50 | 1 га | 20 |

5) минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков устанавливается в соответствии с действующими нормативными  документами, техническими регламентами и проектами планировки;

6) максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, сооружений устанавливается в соответствии с действующими нормативными  документами, техническими регламентами и проектами планировки;

7) максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков устанавливается в соответствии с действующими нормативными  документами, техническими регламентами и проектами планировки;

8) максимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельных участков устанавливается в соответствии с действующими нормативными  документами, техническими регламентами и проектами планировки;

9) максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории земельных участков, – III.

Газоснабжение.

Связь.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) минимальная площадь земельного участка устанавливается в соответствии с действующими нормативными документами, техническими регламентами и проектами планировки;

2) минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков устанавливается в соответствии с действующими нормативными  документами, техническими регламентами и проектами планировки;

3) максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков устанавливается в соответствии с действующими нормативными  документами, техническими регламентами и проектами планировки;

4) максимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельных участков устанавливается в соответствии с действующими нормативными  документами, техническими регламентами и проектами планировки.

### 4.5. Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения.

При планировке и застройке территории поселения необходимо обеспечивать доступность объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения.

При проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий следует предусматривать для инвалидов и других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные для остальных категорий населения, в соответствии со СНиП 35-01-2001, СП 35-101-2001, СП 35-102-2001, СП 31-102-99, СП 35-103-2001, СП 35-104-2001, СП 35-105-2002, СП 35-106-2003, СП 35-107-2003, СП 36-109-2005, СП 35-112-2005, СП 35-114-2006, СП 35 -117-2006Ю ВСН-62-91*, РДС 35-201-99.

Перечень объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, расчетное число и категория инвалидов, а также группа мобильности групп населения устанавливаются заданием на проектирование.

Задания на проектирование объектов социальной инфраструктуры согласовываются в установленном порядке с органами социальной защиты населения Сафоновского района.

К объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан, относятся жилые и административные здания и сооружения; объекты культуры и культурно-зрелищные сооружения (библиотеки, музеи, места отправления религиозных обрядов и другие); объекты и учреждения образования и науки, здравоохранения и социальной защиты населения; объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания, места отдыха, парки, пешеходные дорожки, объекты и сооружения транспортного обслуживания населения, связи и информации: остановки всех видов транспорта; почтово-телеграфные; производственные объекты.

Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп населения, должны обеспечивать:

- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда;

- своевременное получение полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и прочие;

- удобство и комфорт среды жизнедеятельности.

В проектах должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения по участку к зданию или по территории предприятия, комплекса сооружений с учетом требований нормативов. Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения, на все время эксплуатации.

4.6.Зона транспортной инфраструктуры.

Цель выделения зоны:

- формирование комплексов объектов транспортной инфраструктуры.

| № п/п | Наименование вида использования земельных участков объектов капитального строительства |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Основные виды разрешенного использования |
| 1 | предприятия автосервиса |
| 2 | гаражи |
| 3 | стоянки индивидуального легкового автотранспорта |
| 4 | стоянки грузового автотранспорта |
| 5 | автозаправочные и газонаполнительные станции |
| 6 | административные здания предприятий |
| 7 | стоянки внешнего грузового транспорта |
| 8 | складские объекты |
| 9 | зеленые насаждения, выполняющие специальные функции (озеленение санитарно-защитных зон) |
| 10 | объекты охраны общественного порядка |
| 11 | объекты гражданской обороны и предотвращения чрезвычайных ситуаций |
|  | объекты коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспечения) и транспорта, необходимые для обеспечения объектов разрешенных видов использования, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение |
| 12 | распределительные пункты и подстанции, трансформаторные подстанции, блок-модульные котельные, насосные станции перекачки, центральные и индивидуальные тепловые пункты |
| 13 | наземные сооружения линий электропередач и тепловых сетей (переходных пунктов и опор воздушных ЛЭП, кабельных киосков, павильонов камер и т.д.) |
| 14 | повысительные водопроводные насосные станции, водонапорные башни, водомерные узлы, водозаборные скважины |
| 15 | очистные сооружения поверхностного стока и локальные очистные сооружения |
| 16 | канализационные насосные станции |
| 17 | наземные сооружения канализационных сетей (павильоны шахт, скважин и т.д.) |
| 18 | газораспределительные пункты |
| 19 | Объекты трубопроводного транспорта |
|  | Условно разрешенные виды использования |
| 20 | Для размещения объектов оптовой торговли |
| 21 | Подземные и надземные пешеходные переходы |
| 22 | мусороперегрузочные прессовальные и сортировочных станций, в том числе площадок для накопления упакованных отходов |

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительств, реконструкции объектов капитального строительства:

1) минимальная площадь земельных участков устанавливается в соответствии с действующими нормативными документами, техническими регламентами и проектами планировки;

2) минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков устанавливаются в соответствии с действующими нормативными документами, техническими регламентами и проектами планировки;

3) максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, сооружений устанавливаются в соответствии с действующими нормативными документами, техническими регламентами и проектами планировки;

4) максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков не устанавливается;

5) максимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельных участков устанавливается в соответствии с действующими нормативными документами, техническими регламентами и проектами планировки;

6) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения на территории земельных участков не устанавливается;

7) максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории земельных участков, – IV;

8) минимальная доля озелененной территории земельных участков устанавливается в соответствии с действующими нормативными документами, техническими регламентами и проектами планировки;

9) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков устанавливается в соответствии с действующими нормативными документами, техническими регламентами и проектами планировки;

10) минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков устанавливается в соответствии с действующими нормативными документами, техническими регламентами и проектами планировки;

11) минимальное количество мест для хранения (технологического отстоя) грузового автотранспорта на территории земельных участков устанавливается в соответствии с действующими нормативными документами, техническими регламентами и проектами планировки.

Задачи данной зоны:

1. Реконструкция автодороги общего пользования межмуниципального значения.

2. Реконструкция улично-дорожной сети в населенных пунктах: д. Бессоново, пос. Алферово, д. Заленино, д. Кононово, д. Алферово, д. Куракино, д. Зимница.

3. Строительство улиц в жилой застройке и проездов в населенных пунктах: д. Кононово, д. Алферово. пос. Алферово, д. Зимница.

4.7. Зона рекреационного назначения.

- Градостроительный регламент зоны сельских природных территорий, озеленения специального назначения – сохранение существующего природного ландшафта, зеленых массивов, создание на этих условиях комфорта посещения лесных территорий, с включением объектов инженерной инфраструктуры и формирование территорий озеленения специального назначения.

Цели выделения зоны:

- сохранение существующего природного ландшафта, зеленых массивов, создание на этих условиях комфорта посещения лесных территорий;

- обустройство территории для отдыха населения;

- сохранение и развитие зеленых насаждений на территории водоохранных зон;

- формирование территорий озеленения специального назначения.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства:

1) минимальная площадь земельных участков устанавливается – в соответствии с СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";

2) минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков:

а) стен зданий, строений, сооружений без окон – 0 метров;

б) стен зданий, строений, сооружений с окнами:

- на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещенность по границам сопряженных земельных участков, по границам земельных участков, отделенных территориями общего пользования, или по границам территорий, на которых земельные участки не сформированы, но не менее 10 метров;

- в случае примыкания к территориям (земельным участкам), расположенным в границах территориальных зон, градостроительными регламентами которых не установлены виды разрешенного использования, для которых необходимо обеспечение нормативной инсоляции и освещенности, допускается минимальный отступ от границ участков, не совпадающих с красными линиями, 3 метра;

в) стен зданий по границам земельных участков, совпадающим с красными линиями улиц и проездов, кроме учреждений образования и воспитания, – 0 метров;

3) максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, сооружений устанавливаются в соответствии с действующими нормативными документами, техническими регламентами, проектами планировки и соответствующими ограничениями;

4) максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков устанавливаются в соответствии с действующими нормативными документами, техническими регламентами, проектами планировки и соответствующими ограничениями;

5) максимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельных участков устанавливается в соответствии с действующими нормативными документами, техническими регламентами, проектами планировки и соответствующими ограничениями;

6) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения на территории земельных участков устанавливается в соответствии с действующими нормативными документами, техническими регламентами, проектами планировки и соответствующими ограничениями;

7) максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории земельных участков, – V (за исключением автовокзалов и объектов внутригородского транспорта);

8) минимальная доля озелененной территории земельных участков:

- минимальная доля озелененных территорий земельных участков, предназначенных для рекреационных целей, устанавливается в соответствии с таблицей 8;

- минимальная доля озелененных территорий для иных объектов не устанавливается. При этом обязательно сохранение существующих озелененных территорий либо проведение компенсационного озеленения;

9) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков устанавливается в соответствии с действующими нормативными документами, техническими регламентами, проектами планировки и соответствующими ограничениями;

10) минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков устанавливается в соответствии с действующими нормативными документами, техническими регламентами, проектами планировки и соответствующими ограничениями;

11) минимальное количество мест для хранения (технологического отстоя) грузового автотранспорта на территории земельных участков устанавливается в соответствии с действующими нормативными документами, техническими регламентами, проектами планировки и соответствующими ограничениями;

12) максимальная высота ограждений земельных участков жилой застройки устанавливается в соответствии с действующими нормативными документами, техническими регламентами, проектами планировки и соответствующими ограничениями.

В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований.

В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены:

- на территории планируемых территорий общего пользования;

- на территории зон планируемого размещения объектов местного значения, установленных по результатам разработки проектов планировки, проектов межевания эти земельные участки или их часть и объекты капитального строительства подлежат изъятию для муниципальных нужд полностью или частично в соответствии с процедурами, предусмотренными Гражданским, Жилищным и Земельным кодексами. Изъятие земельных участков проводится в составе работ по реализации «Генерального плана Беленинского сельского поселения». В дальнейшем изменяются границы территориальной зоны.

4.8. Зона сельскохозяйственного использования.

Цели выделения зоны:

- развитие на основе существующих и вновь осваиваемых территорий населенных пунктов и земель сельскохозяйственного назначения для размещения объектов, характерных для сельскохозяйственного производства – для объектов животноводства и ведения крестьянского (фермерского) хозяйства;

- создание условий для размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктур.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) минимальная площадь земельных участков устанавливается в соответствии с действующими нормативными  документами, техническими регламентами и проектами планировки;

2) максимальная площадь земельных участков устанавливается в соответствии с действующими нормативными  документами, техническими регламентами и проектами планировки;

3) общая площадь животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий определяется в соответствии с требованиями СП 56.13330;

4) при проектировании животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий необходимо принимать параметры и габаритные схемы в соответствии с ГОСТ 23838;

5) высота помещений от уровня чистого пола до низа выступающих конструкций должна быть не менее в зданиях для содержания:

- крупного рогатого скота – 2,4 м, при содержании животных на глубокой подстилке – 3,3 м;

- свиней, овец, коз – 2,4 м;

- лисиц, песцов, норок, хорьков, соболей, ондатр в шедах – 2,1 м, кроликов и нутрий в зданиях с регулируемыми параметрами микроклимата – 2,4 м;

- лошадей в конюшнях племенных предприятий – 3,5 м;

- рабочих и товарных лошадей – 2,5 м;

- лошадей в манежах для седловки, запряжки, проводки молодняка, пробы и случки кобыл и для тренинга и испытаний – 4,5 м;

- в помещениях для напольного содержания птицы, в залах для клеточного содержания птицы, в инкубаторных и выводных залах – не менее 3,0 м;

- в овцеводческих зданиях допускается уменьшение высоты до низа выступающих конструкций у продольных стен со скатной кровлей до 1,5 м;

6) животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания следует проектировать преимущественно каркасными с применением сборных несущих и ограждающих конструкций. Допускается применение монолитных конструкций и изделий из местных строительных материалов;

7) при размещении сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений расстояния между ними следует назначать минимальными исходя из санитарных, ветеринарных и противопожарных требований, норм технологического проектирования и методических рекомендаций по технологическому проектированию, утвержденных Минсельхозом России. Плотность застройки площадок сельскохозяйственных предприятий должна быть не менее указанной в  таблице 16;

- максимальное количество этажей и максимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельных участков устанавливается в соответствии с действующими нормативными документами, техническими регламентами и проектами планировки;

- максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории зоны – III;

- минимальные размеры озелененной территории земельных участков устанавливаются в соответствии  требованиями «СП 19.13330.2011. Свод правил. Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-97-76*» (утв. Приказом Минрегиона Российской Федерации от 27.12.2010 № 788);

- минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков устанавливается в соответствии с требованиями «СП 19.13330.2011. Свод правил. Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-97-76*» (утв. приказом Минрегиона Российской Федерации от 27.12.2010 № 788).

Территория, на которой располагаются животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания, должна быть удалена от открытых водоисточников (реки, озера) на расстояние не менее 500 м.

Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания должны быть запроектированы таким образом, чтобы навоз, помет, кал, навозосодержащие и пометосодержащие стоки не загрязняли окружающую среду и грунтовые воды и полностью утилизировались на сельскохозяйственных угодьях.

Животноводческие, звероводческие и птицеводческие здания должны преимущественно располагаться таким образом, чтобы основное направление ветров было в противоположную от селитебной зоны сторону. При этом во всех случаях и во все периоды года концентрация выделяемых загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны не должна превышать совместно с фоновыми концентрациями значений, равных ПДК, установленных для атмосферного воздуха населенных мест.

В помещениях зданий должны предусматриваться устройства для следующего инженерного оборудования:

- отопления и вентиляции, которые проектируются в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91*;

- внутреннего водопровода и канализации, которые проектируются в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85* и настоящих норм;

- установок электроснабжения, электрического освещения, слаботочной сети телефонов, радио и систем оповещения о пожаре.

Электрическое освещение зданий следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 23-05-95, ПУЭ и «Проектирования осветительных электроустановок промышленных предприятий. Внутреннее освещение. Нормы технологического проектирования».

В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье, и ограничений, указанных в главе 3 части II настоящих Правил. При этом при совпадении ограничений, относящихся к одной и той же территории, применяется норма акта, имеющего наибольшую юридическую силу.

В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены:

- на территории планируемых территорий общего пользования;

- на территории зон планируемого размещения объектов местного значения, установленных по результатам разработки проектов планировки, проектов межевания эти земельные участки или их часть и объекты капитального строительства подлежат изъятию для муниципальных нужд полностью или частично в соответствии с процедурами, предусмотренными Гражданским, Жилищным и Земельным кодексами. Изъятие земельных участков проводится в составе работ по реализации «Генерального плана Беленинского сельского поселения». В дальнейшем изменяются границы территориальной зоны.

- Показатель минимальной плотности застройки площадок сельскохозяйственных предприятий

- таблица 15

| - Предприятия | - Минимальная плотность застройки, % |
| --- | --- |
| - I. Крупного рогатого скота <*> |  |
| <*> Для ферм крупного рогатого скота приведены показатели при хранении грубых кормов и подстилки в сараях и под навесами. При хранении грубых кормов и подстилки в скирдах показатели допускается уменьшать, но не более чем на 10%. |  |
| - А. Товарные |  |
| - Молочные при привязном содержании коров |  |
| - 1. На 400 и 600 коров | - 45; 51 |
| - 2. На 800 и 1200 коров | - 52; 55 |
| - Молочные при беспривязном содержании коров |  |
| - 3. На 400 и 600 коров | - 45; 51 |
| - 4. На 800 и 1200 коров | - 52; 55 |
| - Мясные с полным оборотом стада и репродукторные |  |
| - 5. На 400 и 600 скотомест | - 45 |
| - 6. На 800 и 1200 скотомест | - 47 |
| - Выращивание нетелей |  |
| - 7. На 900 и 1200 скотомест | - 51 |
| - 8. На 2000 и 3000 скотомест | - 52 |
| - 9. На 4500 и 6000 скотомест | - 53 |
| - Доращивания и откорма крупного рогатого скота |  |
| - 10. На 3000 скотомест | - 38 |
| - 11. На 6000 и 12000 скотомест | - 40 |
| - Выращивания телят, доращивания и откорма молодняка |  |
| - 12. На 3000 скотомест | - 38 |
| - 13. На 6000 и 12000 скотомест | - 42 |
| - Откормочные площадки |  |
| - 14. На 1000 скотомест | - 55 |
| - 15. На 3000 скотомест | - 57 |
| - 16. На 5000 скотомест | - 59 |
| - 17. На 10000 скотомест | - 61 |
| - Буйволоводческие |  |
| - 18. На 400 буйволиц | - 54 |
| - Б. Племенные |  |
| - Молочные |  |
| - 19. На 400 и 600 коров | - 46; 52 |
| - 20. На 800 коров | - 53 |
| - Мясные |  |
| - 21. На 400 и 600 коров | - 47 |
| - 22. На 800 коров | - 52 |
| - Выращивание нетелей |  |
| - 23. На 1000 и 2000 скотомест | - 52 |
| - II. Свиноводческие |  |
| - А. Товарные |  |
| - Репродукторные |  |
| - 24. На 6000 голов | - 35 |
| - 25. На 12000 голов | - 36 |
| - 26. На 24000 голов | - 38 |
| - Откормочные |  |
| - 27. На 6000 голов | - 38 |
| - 28. На 12000 голов | - 40 |
| - 29. На 24000 голов | - 42 |
| - С законченным производственным циклом |  |
| - 30. На 6000 и 12000 голов | - 35 |
| - 31. На 24000 и 27000 голов | - 36 |
| - 32. На 54000 и 108000 голов | - 38; 39 |
| - Б. Племенные |  |
| - 33. На 200 основных маток | - 45 |
| - 34. На 300 основных маток | - 47 |
| - 35. На 600 основных маток | - 49 |
| - Репродукторы по выращиванию ремонтных свинок для комплексов |  |
| - 36. На 54000 и 108000 свиней | - 38; 39 |
| - III. Овцеводческие |  |
| - А. Размещаемые на одной площадке |  |
| - Специализированные тонкорунные и полутонкорунные |  |
| - 37. На 3000 и 6000 маток | - 50; 56 |
| - 38. На 9000, 12000 и 15000 маток | - 62; 63; 65 |
| - 39. На 3000, 6000 и 9000 голов ремонтного молодняка | - 50; 56; 62 |
| - 40. На 12000 и 15000 голов ремонтного молодняка | - 63; 65 |
| - Специализированные шубные и мясо-шерстно-молочные |  |
| - 41. На 500, 1000 и 2000 маток | - 40; 45; 55 |
| - 42. На 3000 и 4000 маток | - 40; 41 |
| - 43. На 1000, 2000 и 3000 голов ремонтного молодняка | - 52; 55; 56 |
| - Откормочные молодняка и взрослого поголовья |  |
| - 44. На 1000 и 2000 голов | - 53; 58 |
| - 45. На 5000, 10000 и 15000 голов | - 58; 60; 63 |
| - 46. На 20000, 30000 и 40000 голов | - 65; 67; 70 |
| - Б. Размещаемые на нескольких площадках |  |
| - Тонкорунные и полутонкорунные на 6000, 9000 и 12000 маток |  |
| - 50. 3000 и 6000 маток | - 59; 60 |
| - 51. 3000 голов ремонтного молодняка | - 50 |
| - 52. 1000, 2000 и 3000 валухов | - 55; 53; 50 |
| - Шубные и мясо-шерстно-молочные на 1000, 2000 и 3000 маток |  |
| - 53. 1000 и 2000 маток | - 50; 52 |
| - 54. 3000 маток | - 59 |
| - 55. 500 и 1000 голов ремонтного молодняка | - 55; 55 |
| - Площадки для общефермерских объектов обслуживающего назначения |  |
| - 56. На 6000 маток | - 45 |
| - 57. На 9000 маток | - 50 |
| - 58. На 12000 маток | - 52 |
| - В. Неспециализированные с законченным оборотом стада |  |
| - Тонкорунные и полутонкорунные |  |
| - 59. На 3000 скотомест | - 50 |
| - 60. На 6000 скотомест | - 56 |
| - 61. На 9000 и 12000 скотомест | - 60; 63 |
| - Шубные и мясо-шерстно-молочные |  |
| - 62. На 1000 и 2000 скотомест | - 50; 52 |
| - 63. На 3000 скотомест | - 55 |
| - 64. На 4000 и 6000 голов откорма | - 56; 57 |
| - Г. Пункты зимовки |  |
| - 65. На 500, 600, 700 и 1000 маток | - 42; 44; 46; 48 |
| - 66. На 1200 и 1500 маток | - 45; 50 |
| - 67. На 2000 и 2400 маток | - 54; 56 |
| - 68. На 3000 и 4800 маток | - 58; 59 |
| - IV. Козоводческие |  |
| - А. Пуховые |  |
| - 69. На 2500 голов | - 55 |
| - 70. На 3000 голов | - 57 |
| - Б. Шерстные |  |
| - 71. На 3600 голов | - 59 |
| - V. Коневодческие кумысные |  |
| - 72. На 50 кобылиц | - 39 |
| - 73. На 100 кобылиц | - 39 |
| - 74. На 150 кобылиц | - 42 |
| - VI. Птицеводческие <*> |  |
| - <*> Показатели приведены для одноэтажных зданий. |  |
| - А. Яичного направления |  |
| - 75. На 300 тыс. кур-несушек | - 25 |
| - 76. На 400 - 500 тыс. кур-несушек: |  |
| - зона промстада | - 28 |
| - зона ремонтного молодняка | - 30 |
| - зона родительского стада | - 31 |
| - зона инкубатория | - 25 |
| - 77. На 600 тыс. кур-несушек: |  |
| - зона промстада | - 29 |
| - зона ремонтного молодняка | - 29 |
| - зона родительского стада | - 34 |
| - зона инкубатория | - 34 |
| - 78. На 1 млн. кур-несушек: |  |
| - зона промстада | - 25 |
| - зона ремонтного молодняка | - 26 |
| - зона родительского стада | - 26 |
| - зона инкубатория | - 26 |
| - Б. Мясного направления |  |
| - Куры-бройлеры |  |
| - 79. На 3 млн. бройлеров | - 28 |
| - 80. На 6 и 10 млн. бройлеров: |  |
| - зона промстада | - 28 |
| - зона ремонтного молодняка | - 33 |
| - зона родительского стада | - 33 |
| - зона инкубатория | - 32 |
| - зона убоя и переработки | - 23 |
| - Утководческие |  |
| - 81. На 500 тыс. утят-бройлеров: |  |
| - зона промстада | - 28 |
| - зона взрослой птицы | - 29 |
| - зона ремонтного молодняка | - 28 |
| - зона инкубатория | - 26 |
| - 82. На 1 млн. утят-бройлеров: |  |
| - зона промстада | - 38 |
| - зона взрослой птицы | - 41 |
| - зона ремонтного молодняка | - 29 |
| - зона инкубатория | - 30 |
| - 83. На 5 млн. утят-бройлеров: |  |
| - зона промстада | - 39 |
| - зона взрослой птицы | - 41 |
| - зона ремонтного молодняка | - 30 |
| - зона инкубатория | - 31 |
| - Индейководческие |  |
| - 84. На 250 тыс. индюшат-бройлеров | - 22 |
| - 85. На 500 тыс. индюшат-бройлеров: |  |
| - зона промстада | - 23 |
| - зона родительского стада | - 26 |
| - зона ремонтного молодняка | - 25 |
| - зона инкубатория | - 21 |
| - В. Племенные |  |
| - Яичного направления |  |
| - 86. Племзавод на 50 тыс. кур | - 24 |
| - 87. Племзавод на 100 тыс. кур | - 25 |
| - 88. Племрепродуктор на 100 тыс. кур | - 26 |
| - 89. Племрепродуктор на 200 тыс. кур | - 27 |
| - 90. Племрепродуктор на 300 тыс. кур | - 28 |
| - Мясного направления |  |
| - 91. Племзавод на 50 и 100 тыс. кур | - 27 |
| - 92. Племрепродуктор на 200 тыс. кур: |  |
| - зона взрослой птицы | - 28 |
| - зона ремонтного молодняка | - 29 |
| - VII. Звероводческие и кролиководческие |  |
| - Содержание животных в шедах |  |
| - 93. Звероводческие | - 22 |
| - 94. Кролиководческие | - 24 |
| - Содержание животных в зданиях |  |
| - 95. Нутриеводческие | - 40 |
| - 96. Кролиководческие | - 45 |
| - VIII. Тепличные |  |
| - А. Многопролетные теплицы общей площадью |  |
| - 97. 6 га | - 54 |
| - 98. 12 га | - 56 |
| - 99. 18, 24 и 30 га | - 60 |
| - 100. 48 га | - 64 |
| - Б. Однопролетные (ангарные) теплицы |  |
| - 101. Общей площадью до 5 га | - 42 |
| - В. Прививочные мастерские по производству виноградных прививок и выращиванию саженцев виноградной лозы |  |
| - 102. На 1 млн. в год | - 30 |
| - 103. На 2 млн. в год | - 40 |
| - 104. На 3 млн. в год | - 45 |
| - 105. На 5 млн. в год | - 50 |
| - 106. На 10 млн. в год | - 55 |
| - IX. По ремонту сельскохозяйственной техники |  |
| - А. Центральные ремонтные мастерские для хозяйств с парком |  |
| - 107. На 25 тракторов | - 25 |
| - 108. На 50 и 75 тракторов | - 28 |
| - 109. На 100 тракторов | - 31 |
| - 110. На 150 и 200 тракторов | - 35 |
| - Б. Пункты технического обслуживания бригады или отделения хозяйств с парком |  |
| - 111. На 10, 20 и 30 тракторов | - 30 |
| - 112. На 40 и более тракторов | - 38 |
| - X. Глубинные складские комплексы минеральных удобрений |  |
| - 113. До 1600 т | - 27 |
| - 114. От 1600 т до 3200 т | - 32 |
| - 115. От 3200 т до 6400 т | - 33 |
| - 116. Свыше 6400 т | - 38 |
| - XI. Прочие предприятия |  |
| - 117. По переработке или хранению сельскохозяйственной продукции | - 50 |
| - 118. Комбикормовые - для совхозов и колхозов | - 27 |
| - 119. По хранению семян и зерна | - 28 |
| - 120. По обработке продовольственного и фуражного зерна | - 30 |
| - 121. По разведению и обработке тутового шелкопряда | - 33 XII. |
| - 122. Табакосушильные комплексы | - 28 |
| - Фермерские (крестьянские) хозяйства |  |
| - 123. По производству молока | - 40 |
| - 124. По доращиванию и откорму крупного рогатого скота | - 35 |
| - 125. По откорму свиней (с законченным производственным циклом) | - 35 |
| - 126. Овцеводческие мясо-шерстно-молочного направлений | - 40 |
| - 127. Козоводческие молочного и пухового направлений | - 54 |
| - 128. Птицеводческие яичного направления | - 27 |
| - 129. Птицеводческие мясного направления | - 25 |

4.9. Зона специального назначения.

Цели выделения зоны:

- обеспечение правовых условий размещения кладбищ.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) минимальное расстояние от земельного участка кладбища традиционного захоронения до красной линии 6 м;

2) минимальное расстояние от земельного участка кладбища традиционного захоронения до стен жилых домов 300 м;

3) минимальное расстояние от земельного участка кладбища традиционного захоронения до зданий общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений 300 м.

| № п/п | Наименование показателей | Един. измерения | Современное состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Площадь территории муниципального образования Беленинского сельского поселения | га | 11293,58 |
| 1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта Дурово | га | 40,14 |
| 2 | Территории жилой застройки: | га | 0,31 |
| 2.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 0,31 |
| 3 | Территории сельскохозяйственного использования: | га | 27,68 |
| 3.1 | Огородов и хозяйственных построек населения | га | 0,4 |
| 3.2 | Сельскохозяйственных угодий (сенокошения и выпаса скота гражданами) | га | 26,14 |
| 3.4 | Животноводства | га | 1,09 |
| 4 | Территория рекреационного назначения: | га | 12,15 |
| 4.1 | Сельские природные территории | га | 12,15 |
| 1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта Королево | га | 50,95 |
| 2 | Территории сельскохозяйственного использования: | га | 50,95 |
| 2.1 | Сельскохозяйственных угодий (сенокошения и выпаса скота гражданами) | га | 50,95 |
| 1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта Залазно | га | 20,23 |
| 2 | Территории жилой застройки: | га | 0,47 |
| 2.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 0,47 |
| 3 | Территории рекреационного назначения: | га | 17,19 |
| 3.2 | Сельских природных территорий | га | 17,19 |
| 4 | Территории сельскохозяйственного использования: | га | 2,19 |
| 4.2 | Огородов и хозяйственных построек населения | га | 2,19 |
| 5 | Территория объектов культурного наследия: | га | 0,38 |
| 1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта Беленино | га | 328,57 |
| 2 | Территории жилой застройки: | га | 23,96 |
| 2.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 23,02 |
| 2.2 | Малоэтажной жилой застройки | га | 0,94 |

| № п/п | Наименование показателей | Един. измерения | Современное состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Территории транспортной инфраструктуры: | га | 7,81 |
| 3.1 | Улично-дорожной сети | га | 7,81 |
| 4 | Территории рекреационного назначения: | га | 71,15 |
| 4.1 | Сельских природных территорий | га | 68,22 |
| 4.2 | Территория парков, скверов и бульваров |  | 2,93 |
| 5 | Территории сельскохозяйственного использования: | га | 219,01 |
| 5.1 | Огородов и хозяйственных построек населения | га | 52,61 |
| 5.2 | Сельскохозяйственных угодий (сенокошения и выпаса скота гражданами) | га | 166,4 |
| 6 | Территории акваторий | га | 2,25 |
| 6.1 | Поселковых акваторий | га | 2,25 |
| 7 | Территории инженерной инфраструктуры: | га | 1,83 |
| 7.1 | Водоснабжения и очистки стоков | га | 1,83 |
| 8 | Общественно-деловые территории: | га | 2,18 |
| 8.1 | Культурно-досугового назначения | га | 0,12 |
| 8.2 | Административно-делового назначения | га | 0,19 |
| 8.3 | Торгового назначения | га | 0,16 |
| 8.4 | Учебно-образовательного назначения | га | 1,71 |
| 9 | Территории объектов культурного наследия: | га | 0,38 |
| 1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта Шубино | га | 61,53 |
| 2 | Территории жилой застройки: | га | 4,2 |
| 2.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 4,2 |
| 3 | Территории транспортной инфраструктуры: | га | 1,68 |
| 3.1 | Улично-дорожной сети | га | 1,68 |
| 4 | Территории рекреационного назначения: | га | 7,92 |
| 4.1 | Сельских природных территорий | га | 7,92 |
| 5 | Территории сельскохозяйственного использования: | га | 47,16 |
| 5.2 | Огородов и хозяйственных построек населения | га | 13,22 |
| 5.3 | Сельскохозяйственных угодий (сенокошения и выпаса скота гражданами) | га | 33,94 |
| 6 | Территория акваторий: | га | 0,27 |
| 6.2 | Поселковых акваторий | га | 0,27 |
| 7 | Территории специального назначения: | га | 0,3 |
| 7.1 | Ритуального назначения | га | 0,3 |

| № п/п | Наименование показателей |  | Един. измерения | Современное состояние |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта Сергеевское |  | га | 46,89 |  |
| 2 | Территории жилой застройки: |  | га | 1,13 |  |
| 2.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания |  | га | 1,13 |  |
| 3 | Территории рекреационного назначения: |  | га | 3,53 |  |
| 3.1 | Сельских природных территорий |  | га | 3,53 |  |
| 4 | Территории сельскохозяйственного использования: |  | га | 40,62 |  |
| 4.1 | Сельскохозяйственных угодий (сенокошения и выпаса скота гражданами) |  | га | 32,8 |  |
| 4.2 | Огородов и хозяйственных построек населения |  | га | 7,82 |  |
| 5 | Территории транспортной инфраструктуры: |  | га | 0,78 |  |
| 5.1 | Улично-дорожной сети |  | га | 0,78 |  |
| 6 | Территория акваторий: |  | га | 0,83 |  |
| 6.1 | Поселковых акваторий |  | га | 0,83 |  |
| 1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта Покровское |  | га | 37,24 |  |
| 2 | Территории жилой застройки: |  | га | 2,27 |  |
| 2.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания |  | га | 2,27 |  |
| 3 | Территории транспортной инфраструктуры: |  | га | 1,34 |  |
| 3.1 | Улично-дорожной сети |  | га | 1,34 |  |
| 4 | Территории сельскохозяйственного использования: |  | га | 33,55 |  |
| 4.1 | Сельскохозяйственных угодий (сенокошения и выпаса скота гражданами) |  | га | 28,80 |  |
| 4.2 | Огородов и хозяйственных построек населения |  | га | 4,75 |  |
| 5 | Территория акваторий: |  | га | 0,08 |  |
| 5.1 | Поселковых акваторий |  | га | 0,08 |  |
| 1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта Плоское |  | га | 20,94 |  |
| 2 | Территории сельскохозяйственного использования: |  | га | 20,94 |  |
| 2.1 | Сельскохозяйственных угодий (сенокошения и выпаса скота гражданами) |  | га | 20,94 |  |
| 1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта Кашкино |  | га | 20,56 |  |
| 2 | Территории жилой застройки: |  | га | 1,46 |  |
| 2.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания |  | га | 1,46 |  |
| № п/п | Наименование показателей | Един. измерения | Современное состояние |  | Расчетный срок |
| 1 | Земли сельских администраций | га | 916,77 |  | 883,18 |
| 2 | Земли лесного фонда | га | 4228,71 |  | 4228,71 |
| 2.1 | Территории, покрытые лесной растительностью | га | 4228,71 |  | 4228,71 |
| 3 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 5495,01 |  | 5528,59 |
| 3.1 | Земли, занятые лесными насаждениями | га | 467,48 |  | 481,35 |
| 3.2 | Земли под зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства сельскохозяйственной продукции | га | 31,82 |  | 28,66 |
| 3.3 | Земли, занятые для ведения садоводства и огородничества | га | 89,25 |  | 161,14 |
| 3.4 | Сельскохозяйственные угодья: | га | 4876,14 |  | 4824,68 |
| 3.4.1 | пастбища | га | 346,74 |  | 328,00 |
| 3.4.2 | пашни | га | 4435,78 |  | 4403,06 |
| 3.4.3 | сенокос | га | 93,62 |  | 93,62 |
| 3.5 | занятые иными зданиями, строениями, сооружениями | га | 30,31 |  | 32,76 |
| 4 | Земли запаса | га | 404,97 |  | 329,05 |
| 4.1 | Сельскохозяйственные угодья | га | 205,64 |  | 157,56 |
| 4.2 | Территории, занятые лесными насаждениями | га | 199,33 |  | 171,49 |
| 5 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики | га | 175,96 |  | 175,96 |
| 5.1 | Земли транспорта | га | 132,73 |  | 132,73 |
| 5.2 | Земли промышленности | га | 43,23 |  | 43,23 |
| 6 | Земли, покрытые поверхностными водами | га | 72,16 |  | 72,16 |
| 7 | Земли рекреации | га |  |  | 75,92 |

| № п/п | Наименование показателей | Един. измерения | Современное состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Территории транспортной инфраструктуры: | га | 0,43 |
| 3.1 | Улично-дорожной сети | га | 0,43 |
| 4 | Территории сельскохозяйственного использования: | га | 18,67 |
| 4.1 | Огородов и хозяйственных построек населения | га | 3,37 |
| 4.2 | Сельскохозяйственных угодий (сенокошения и выпаса скота гражданами) | га | 15,4 |
| 1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта Мишенино | га | 111,4 |
| 2 | Территории жилой застройки: | га | 8,7 |
| 2.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 6,26 |
| 2.2 | Малоэтажной жилой застройки |  | 2,44 |
| 3 | Территории транспортной инфраструктуры: | га | 2,53 |
| 3.1 | Улично-дорожной сети | га | 2,51 |
| 4 | Территории рекреационного назначения: | га | 11,03 |
| 4.1 | Сельских природных территорий | га | 11,03 |
| 5 | Территории сельскохозяйственного использования: | га | 88,57 |
| 5.1 | Огородов и хозяйственных построек населения | га | 18,43 |
| 5.2 | Сельскохозяйственных угодий (сенокошения и выпаса скота гражданами) | га | 70,14 |
| 6 | Территория акваторий: | га | 0,46 |
| 6.1 | Поселковых акваторий | га | 0,46 |
| 7 | Общественно-деловые территории |  | 0,11 |
| 7.1 | Торгового назначения |  | 0,11 |
| 1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта Троица | га | 117,08 |
| 2 | Территории жилой застройки: | га | 6,29 |
| 2.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 6,29 |
| 3 | Территории транспортной инфраструктуры: | га | 2,35 |
| 3.1 | Улично-дорожной сети | га | 2,35 |
| 4 | Территории рекреационного назначения: | га | 22,78 |
| 4.1 | Сельских природных территорий | га | 22,78 |
| 5 | Территории сельскохозяйственного использования: | га | 83,14 |
| 5.2 | Огородов и хозяйственных построек населения | га | 12,47 |
| 5.2 | Сельскохозяйственных угодий (сенокошения и выпаса скота гражданами) | га | 70,67 |
| 6 | Территория акваторий: | га | 1,18 |
| 6.1 | Поселковых акваторий | га | 1,18 |

| № п/п | Наименование показателей | Един. измерения | Современное состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Территории специального назначения: | га | 1,34 |
| 7.1 | Ритуального назначения | га | 1,34 |
| 1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта Семеновщина | га | 61,23 |
| 2 | Территории жилой застройки: | га | 4,69 |
| 2.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 4,69 |
| 3 | Территории транспортной инфраструктуры: | га | 4,57 |
| 3.1 | Улично-дорожной сети | га | 4,57 |
| 4 | Территории рекреационного назначения: | га | 13,83 |
| 4.1 | Сельских природных территорий | га | 13,83 |
| 5 | Территории сельскохозяйственного использования: | га | 37,27 |
| 5.2 | Огородов и хозяйственных построек населения | га | 12,58 |
| 5.3 | Сельскохозяйственных угодий (сенокошения и выпаса скота гражданами) |  | 24,69 |
| 6 | Зоны акваторий: | га | 0,87 |
| 6.1 | Поселковых акваторий | га | 0,87 |

| № п/п | Наименование показателей | Един. измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли сельских администраций | га | 916,77 | 883,18 |
| 2 | Земли лесного фонда | га | 4228,71 | 4228,71 |
| 2.1 | Территории, покрытые лесной растительностью | га | 4228,71 | 4228,71 |
| 3 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 5495,01 | 5528,59 |
| 3.1 | Земли, занятые лесными насаждениями | га | 467,48 | 481,35 |
| 3.2 | Земли под зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства сельскохозяйственной продукции | га | 31,82 | 28,66 |
| 3.3 | Земли, занятые для ведения садоводства и огородничества | га | 89,25 | 161,14 |
| 3.4 | Сельскохозяйственные угодья: | га | 4876,14 | 4824,68 |
| 3.4.1 | пастбища | га | 346,74 | 328,00 |
| 3.4.2 | пашни | га | 4435,78 | 4403,06 |
| 3.4.3 | сенокос | га | 93,62 | 93,62 |
| 3.5 | занятые иными зданиями, строениями, сооружениями | га | 30,31 | 32,76 |
| 4 | Земли запаса | га | 404,97 | 329,05 |
| 4.1 | Сельскохозяйственные угодья | га | 205,64 | 157,56 |
| 4.2 | Территории, занятые лесными насаждениями | га | 199,33 | 171,49 |
| 5 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики | га | 175,96 | 175,96 |
| 5.1 | Земли транспорта | га | 132,73 | 132,73 |
| 5.2 | Земли промышленности | га | 43,23 | 43,23 |
| 6 | Земли, покрытые поверхностными водами | га | 72,16 | 72,16 |
| 7 | Земли рекреации | га |  | 75,92 |

| Отп.1 экз.-в дело Исп. Е.А.Алексеева тел. 4-44-95 20.03.2018 | Разослать: прокурору, гл.архитектору, редакции газеты «Сафоновская правда», Главе Беленинского с/п, на сайт Администрации |
| --- | --- |

ВИЗЫ:		Е.С.Помельникова	_____________  "___"___2018

Н.Д.Воднева		_____________  "___"___2018

Н.В.Федькина		_____________  "___"___2018

Ю.А.Жаркова		_____________  "___"___2018